# Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

## 1.2	Ход выполнения

В логической рабочей области Packet Tracer был создан новый проект. В соответствии со схемой сети L1 размещены пять коммутаторов Cisco 2950T-24, рабочие станции PC-PT и серверы Server-PT. Топология включает два сегмента (msk-pavlovskaya и msk-donskaya), соединённых магистральными линиями.

Коммутаторы соединены между собой через интерфейсы FastEthernet/GigabitEthernet. Оконечные устройства подключены к портам FastEthernet с использованием медного прямого кабеля (Copper Straight-Through).

Топология сети L1

В структуру сети используются следующие коммутаторы: - msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1 - msk-donskaya-ngaforov-sw-1 - msk-donskaya-ngaforov-sw-2 - msk-donskaya-ngaforov-sw-3 - msk-donskaya-ngaforov-sw-4

Также подключены серверы: - web-ngaforov - file-ngaforov - mail-ngaforov

### 1.2.1	Первоначальная настройка коммутаторов

Настройка каждого коммутатора выполнялась через CLI в привилегированном режиме. Для каждого устройства были выполнены следующие действия:

- Переход в режим конфигурации и назначение имени устройства (hostname).

- Создание интерфейса управления VLAN 2.

- Активация интерфейса командой no shutdown.

- Назначение IP-адреса согласно плану адресации.

- Настройка шлюза по умолчанию 10.128.1.1.

- Настройка удалённого доступа (line vty 0 4) с паролем cisco.

- Настройка консольного доступа (line console 0).

- Установка enable secret cisco.

- Включение service password-encryption.

- Создание локального пользователя admin privilege 1 secret cisco.

- Назначение доменного имени donskaya.rudn.edu.

- Генерация RSA-ключей и включение SSH-доступа.

- Сохранение конфигурации командой write memory.

При генерации RSA-ключей был выбран размер 512 бит. Система выдала предупреждение о необходимости ключа не менее 768 бит для SSH версии 2, однако SSH был активирован.

### 1.2.2	IP-адреса интерфейсов управления (VLAN 2)

В соответствии с планом IP-адресации назначены следующие адреса:

- msk-donskaya-ngaforov-sw-1 — 10.128.1.2/24

- msk-donskaya-ngaforov-sw-2 — 10.128.1.3/24

- msk-donskaya-ngaforov-sw-3 — 10.128.1.4/24

- msk-donskaya-ngaforov-sw-4 — 10.128.1.5/24

- msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1 — 10.128.1.6/24

Для всех коммутаторов установлен шлюз по умолчанию 10.128.1.1.

### 1.2.3	Настройка msk-donskaya-ngaforov-sw-1

На интерфейсе VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.2 255.255.255.0. Интерфейс переведён в состояние up. Настроены параметры удалённого доступа, включено шифрование паролей, создан пользователь admin и активирован SSH.

Конфигурация msk-donskaya-ngaforov-sw-1

### 1.2.4	Настройка msk-donskaya-ngaforov-sw-2

Интерфейс VLAN 2 получил IP-адрес 10.128.1.3 255.255.255.0. Выполнена базовая настройка безопасности и удалённого доступа. Конфигурация сохранена.

Конфигурация msk-donskaya-ngaforov-sw-2

### 1.2.5	Настройка msk-donskaya-ngaforov-sw-3

Назначен IP-адрес 10.128.1.4 255.255.255.0. Настроены линии vty и console, установлен enable secret, создан пользователь admin, включён SSH-доступ.

Конфигурация msk-donskaya-ngaforov-sw-3

### 1.2.6	Настройка msk-donskaya-ngaforov-sw-4

На интерфейсе VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.5 255.255.255.0. Выполнена стандартная последовательность команд первоначальной настройки. Конфигурация сохранена в энергонезависимую память.

Конфигурация msk-donskaya-ngaforov-sw-4

### 1.2.7	Настройка msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.6 255.255.255.0. При вводе команды line console 0 первоначально была допущена синтаксическая ошибка, после чего команда была введена корректно. Настроен удалённый доступ по SSH и сохранена конфигурация.

Конфигурация msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1

# 2	Вывод

В ходе работы создана топология сети L1, выполнено физическое подключение устройств, настроены интерфейсы управления VLAN 2, назначены IP-адреса в подсети 10.128.1.0/24, установлен шлюз по умолчанию, настроены механизмы аутентификации и удалённого доступа по SSH, включено шифрование паролей и сохранена конфигурация всех коммутаторов.

## 2.1	Контрольные вопросы

### 2.1.1	1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра текущей конфигурации (running configuration), которая хранится в оперативной памяти (RAM), используется команда:

show running-config

или сокращённый вариант:

show run

Данная команда отображает все активные параметры устройства: имя хоста, интерфейсы, IP-адреса, настройки VLAN, параметры доступа (console, vty), маршрутизацию, службы и другие элементы конфигурации.

Для просмотра отдельных разделов конфигурации могут использоваться уточняющие команды, например:

show ip interface brief — краткая информация об интерфейсах
show vlan — список VLAN
show interfaces — подробная информация об интерфейсах

### 2.1.2	2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Стартовая конфигурация (startup configuration) хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM) и загружается при включении устройства.

Для её просмотра используется команда:

show startup-config

или сокращённая форма:

show start

Эта команда позволяет проверить, какая конфигурация будет применена после перезагрузки устройства.

### 2.1.3	3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Экспорт конфигурации возможен путём копирования её на внешний сервер (TFTP, FTP, SCP).

Для сохранения текущей конфигурации на TFTP-сервер используется команда:

copy running-config tftp

Для сохранения стартовой конфигурации:

copy startup-config tftp

Также возможны варианты:

copy running-config ftp
copy running-config scp

После ввода команды указывается IP-адрес сервера и имя файла.

### 2.1.4	4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Импорт конфигурации выполняется копированием файла с внешнего сервера в память устройства.

Для загрузки конфигурации в оперативную память:

copy tftp running-config

Для загрузки конфигурации в энергонезависимую память:

copy tftp startup-config

После выполнения команды указывается IP-адрес сервера и имя файла конфигурации.