# Отчёт по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

# 2	Ход выполнения

В Cisco Packet Tracer была открыта физическая рабочая область проекта. На глобальной карте задано имя города Moscow.

Рис. 1: Город Moscow в физической рабочей области

После выбора города выполнен переход к уровню зданий. Одному из зданий присвоено имя Donskaya, затем дополнительно создано здание Pavlovskaya. Таким образом, в пределах города были организованы две отдельные площадки.

Рис. 2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

Далее выполнен переход внутрь здания Donskaya, где было размещено серверное помещение (Wiring Closet). Внутри помещения размещены оконечные устройства, соединённые с сетевым оборудованием.

Рис. 3: Размещение оборудования в здании Donskaya

Аналогично выполнен переход в серверное помещение (Wiring Closet), где отображаются серверные стойки и активное сетевое оборудование (коммутаторы, питание и соединения между ними).

Рис. 4: Серверная стойка с оборудованием

Затем с использованием инструмента Move в физической рабочей области были перемещены устройства на территорию Pavlovskaya: - коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1; - оконечное устройство dk-pavlovskaya-1; - оконечное устройство other-pavlovskaya-1.

После размещения оборудования была сформирована соответствующая топология сети между зданиями.

Рис. 5: Размещение устройств в Pavlovskaya

После завершения физического размещения устройств выполнен переход в логическую рабочую область. С коммутатора msk-donskaya-ngaforov-sw-1 была выполнена проверка связности с коммутатором msk-pavlovskaya-sw-1 с использованием команды ping.

Рис. 6: Результат выполнения ping

В результате выполнения команды получены ответы от удалённого устройства. Потерь пакетов не наблюдается (успешность 100%), что свидетельствует о корректной настройке сети и работоспособности соединения между площадками Donskaya и Pavlovskaya.

В меню Options → Preferences на вкладке Interface была активирована опция Enable Cable Length Effects, позволяющая учитывать физические характеристики среды передачи в модели сети Packet Tracer.

Далее в физической рабочей области две территории, Donskaya и Pavlovskaya, были размещены на значительном расстоянии друг от друга — более 100 метров. При просмотре параметров соединения между площадками видно, что общая длина линии составляет 976.58 meters, а в качестве типа кабеля используется Copper Cross-Over.

Рис. 7: Размещение территорий на большом расстоянии и параметры соединения

После этого был выполнен переход в логическую рабочую область проекта. С коммутатора msk-donskaya-ngaforov-sw-1 была предпринята попытка проверки связности с коммутатором msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1. Из-за превышения допустимой длины медного сегмента соединение оказалось неработоспособным, что отражается на схеме сети.

Рис. 8: Неработоспособность соединения между удалёнными коммутаторами

Затем существующее соединение между msk-donskaya-ngaforov-sw-1 и msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1 было удалено. В логическую рабочую область добавлены два повторителя Repeater-PT, которым были присвоены имена: - msk-donskaya-ngaforov-mc-1 - msk-pavlovskaya-ngaforov-mc-1

Для обеспечения требуемого типа подключения в каждом повторителе были заменены модули на: - PT-REPEATER-NM-1FFE — для подключения оптоволоконной линии Fast Ethernet; - PT-REPEATER-NM-1CFE — для подключения витой пары Fast Ethernet.

Рис. 9: Настройка модулей повторителя

После этого в физической рабочей области повторитель msk-pavlovskaya-ngaforov-mc-1 был перемещён на территорию Pavlovskaya с использованием команды Move.

Рис. 10: Перемещение повторителя на территорию Pavlovskaya

На следующем этапе были выполнены подключения устройств в соответствии с заданием: - коммутатор msk-donskaya-ngaforov-sw-1 подключён к msk-donskaya-ngaforov-mc-1 по витой паре; - msk-donskaya-ngaforov-mc-1 и msk-pavlovskaya-ngaforov-mc-1 соединены по оптоволокну; - коммутатор msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1 подключён к msk-pavlovskaya-ngaforov-mc-1 по витой паре.

После выполнения этих действий межтерриториальное соединение было восстановлено уже с учётом допустимых физических параметров среды передачи.

Рис. 11: Схема сети после добавления повторителей и замены среды передачи

Затем снова была выполнена проверка связности с коммутатора msk-donskaya-ngaforov-sw-1 до удалённого устройства. Команда ping завершилась успешно: все отправленные ICMP-пакеты были доставлены, потери отсутствуют.

Рис. 12: Успешный результат ping после установки повторителей

# 3	Вывод

В ходе работы были изучены физические характеристики среды передачи данных и их влияние на работоспособность сети в Cisco Packet Tracer. Установлено, что при включённом учёте длины кабеля медные соединения имеют ограничение по расстоянию, превышение которого приводит к потере связи. Рассмотрено применение повторителей и оптоволоконных линий для организации соединений на больших расстояниях. Подтверждено, что использование оптоволокна позволяет обеспечить стабильную передачу данных на значительных дистанциях.

## 3.1	Контрольные вопросы

### 3.1.1	1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

К основным средам передачи данных относятся: - витая пара (медный кабель); - коаксиальный кабель; - оптоволоконный кабель; - беспроводные среды (радиоканал, Wi-Fi, инфракрасная связь).

При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики: - максимальная длина сегмента; - пропускная способность (скорость передачи данных); - устойчивость к помехам; - затухание сигнала; - стоимость и сложность монтажа; - безопасность передачи данных.

### 3.1.2	2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Основные категории витой пары: - Cat5 — до 100 Мбит/с, устаревшая, используется редко; - Cat5e — до 1 Гбит/с, широко применяется в локальных сетях; - Cat6 — до 1–10 Гбит/с (на коротких расстояниях), улучшенная защита от помех; - Cat6a — до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 м; - Cat7/7a — до 10 Гбит/с и выше, экранированные, используются в специализированных сетях; - Cat8 — до 25–40 Гбит/с, применяется в дата-центрах.

Отличаются категории частотным диапазоном, скоростью передачи и уровнем экранирования.
Для обычных офисных сетей достаточно Cat5e или Cat6, а для высокоскоростных соединений и серверных — Cat6a и выше.

### 3.1.3	3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Одномодовое оптоволокно (Single Mode): - передаёт свет по одному лучу; - обеспечивает передачу на большие расстояния (десятки километров); - используется в магистральных линиях связи; - имеет более высокую стоимость оборудования.

Многомодовое оптоволокно (Multi Mode): - передаёт несколько лучей света одновременно; - применяется на коротких расстояниях (до нескольких сотен метров); - дешевле и проще в использовании; - используется внутри зданий и дата-центров.

### 3.1.4	4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

Основные типы разъёмов: - SC — прямоугольный, удобен для плотного монтажа, широко используется; - LC — компактный, применяется в современных сетях и SFP-модулях; - ST — круглый с байонетным креплением, устаревающий тип; - FC — резьбовой разъём, обеспечивает надёжное соединение.

Разъёмы отличаются формой, способом фиксации и областью применения.
LC и SC чаще используются в современных сетях, тогда как ST и FC встречаются реже.