# Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

# 1	Введение

## 1.1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

# 2	Ход выполнения

В Packet Tracer был открыт существующий проект с реализованной сетевой инфраструктурой, включающей маршрутизатор, несколько коммутаторов, серверы и оконечные устройства, распределённые по различным подсетям. В топологии присутствуют сегменты сети, объединённые через центральный маршрутизатор, обеспечивающий межсетевое взаимодействие.

Рис. 1: Общая топология сети с серверами и сегментами

## 2.1	Добавление и настройка DNS-сервера

В рабочую область был добавлен сервер Server-PT (dns-ngaforov) и подключён к коммутатору msk-donskaya-ngaforov-sw-3 через интерфейс FastEthernet0/2. Порт на коммутаторе был активирован.

Далее в настройках сервера на вкладке Desktop → IP Configuration был задан статический IP-адрес: - IP-адрес: 10.128.0.5 - Маска подсети: 255.255.255.0 - Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

Рис. 2: Настройка IP-адреса DNS-сервера

## 2.2	Настройка службы DNS

На сервере была открыта вкладка Services → DNS, после чего служба DNS была активирована (переключена в состояние On).

Были добавлены ресурсные записи типа A (A Record), обеспечивающие разрешение доменных имён в IP-адреса:

- dns.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.5

- file.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.3

- mail.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.4

- www.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.2

Каждая запись добавлялась через поля Name и Address с последующим нажатием кнопки Add.

Рис. 3: Настройка DNS-записей (A Record)

Таким образом, была реализована служба доменных имён, позволяющая обращаться к серверам по символьным именам.

## 2.3	Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-ngaforov-gw-1 была выполнена настройка DHCP-сервера через интерфейс командной строки (CLI).

Сначала был задан адрес DNS-сервера: - ip name-server 10.128.0.5

После этого была активирована служба DHCP: - service dhcp

Далее были настроены пулы адресов для каждой подсети.

### 2.3.1	Пул dk (сеть 10.128.3.0/24)

- Сеть: 10.128.3.0

- Шлюз: 10.128.3.1

- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.3.1 – 10.128.3.29

  - 10.128.3.200 – 10.128.3.254

### 2.3.2	Пул departments (сеть 10.128.4.0/24)

- Сеть: 10.128.4.0

- Шлюз: 10.128.4.1

- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.4.1 – 10.128.4.29

  - 10.128.4.200 – 10.128.4.254

### 2.3.3	Пул adm (сеть 10.128.5.0/24)

- Сеть: 10.128.5.0

- Шлюз: 10.128.5.1

- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.5.1 – 10.128.5.29

  - 10.128.5.200 – 10.128.5.254

### 2.3.4	Пул other (сеть 10.128.6.0/24)

- Сеть: 10.128.6.0

- Шлюз: 10.128.6.1

- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.6.1 – 10.128.6.29

  - 10.128.6.200 – 10.128.6.254

Рис. 4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

## 2.4	Проверка работы DHCP

После настройки DHCP были выполнены команды:

- show ip dhcp pool — просмотр информации о пулах

- show ip dhcp binding — просмотр выданных адресов

В выводе отображается: - общее количество адресов в пуле
- количество выданных адресов
- исключённые диапазоны
- текущие привязки IP-адресов к клиентам

Рис. 5: Информация о DHCP-пулах

Рис. 6: Таблица выданных DHCP-адресов

## 2.5	Настройка клиентов (DHCP)

На оконечных устройствах была изменена конфигурация IP-адресации: - вместо режима Static выбран режим DHCP

После обновления конфигурации устройства автоматически получили сетевые параметры: - IP-адрес
- маску подсети
- шлюз по умолчанию
- DNS-сервер

Пример полученной конфигурации: - IP: 10.128.3.30 - Gateway: 10.128.3.1 - DNS: 10.128.0.5

Рис. 7: Получение IP-адреса по DHCP (пример)

Аналогично другие устройства получили адреса из соответствующих подсетей:

Рис. 8: Получение IP-адреса в другой подсети

## 2.6	Проверка связности сети

Для проверки доступности узлов использовалась команда ping из командной строки ПК.

Были выполнены проверки: - между узлами внутри одной подсети
- между узлами из разных подсетей

Результаты показали успешную передачу ICMP-пакетов, что подтверждает: - корректную работу DHCP
- корректную настройку маршрутизации
- доступность сетевых ресурсов

Рис. 9: Проверка связности (ping между подсетями)

## 2.7	Исследование работы DHCP в режиме Simulation

После настройки DHCP-сервера сеть была переведена в режим Simulation для детального анализа процесса получения IP-адреса клиентом.

В панели событий (Event List) отображаются пакеты DHCP, проходящие через сеть. При запуске симуляции наблюдается последовательный обмен сообщениями между клиентом и DHCP-сервером.

Рис. 10: Передача DHCP-сообщений в режиме Simulation

Процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP состоит из четырёх основных этапов (модель DORA):

### 2.7.1	DHCP Discover

Клиент, не имеющий IP-адреса, отправляет широковещательный пакет DHCP Discover: - Source IP: 0.0.0.0 - Destination IP: 255.255.255.255 - UDP порт: 68 → 67

В пакете указывается MAC-адрес клиента, по которому сервер сможет идентифицировать устройство.

Рис. 11: Структура DHCP Discover

На этом этапе: - поле Client Address равно 0.0.0.0
- поле Your Client Address также пустое
- указан Client Hardware Address (MAC)

### 2.7.2	DHCP Offer

DHCP-сервер отвечает клиенту сообщением DHCP Offer, предлагая свободный IP-адрес.

Основные параметры: - предлагаемый IP-адрес (например, 10.128.4.30)
- адрес DHCP-сервера (10.128.4.1)
- дополнительные параметры (DNS, маска и др.)

Рис. 12: Структура DHCP Offer

В пакете: - поле Your Client Address содержит предлагаемый IP
- указывается DNS-сервер (10.128.0.5)

### 2.7.3	DHCP Request

Клиент принимает предложение и отправляет сообщение DHCP Request, подтверждая выбор IP-адреса.

Этот пакет также передаётся широковещательно, чтобы: - уведомить все DHCP-серверы
- подтвердить выбор конкретного предложения

Рис. 13: Структура DHCP Request

### 2.7.4	DHCP Acknowledgment (ACK)

Сервер завершает процесс, отправляя DHCP ACK, подтверждая выдачу адреса клиенту.

Рис. 14: Структура DHCP ACK

В данном пакете: - IP-адрес окончательно закрепляется за клиентом
- передаются параметры: - шлюз по умолчанию
- DNS-сервер (10.128.0.5)
- маска подсети

## 2.8	Анализ структуры DHCP-пакетов

DHCP работает поверх протокола UDP: - клиент использует порт 68
- сервер — порт 67

В заголовке DHCP присутствуют ключевые поля:

- OP — тип сообщения (запрос или ответ)

- Transaction ID — идентификатор сессии

- Client Hardware Address — MAC-адрес клиента

- Your Client Address — выделяемый IP-адрес

- Server Address — адрес DHCP-сервера

Дополнительно используются DHCP Options, где передаются параметры: - DNS-сервер (Option 6)
- доменное имя
- время аренды (lease time)

# 3	Вывод

В ходе работы были настроены и исследованы сетевые сервисы DHCP и DNS в среде Cisco Packet Tracer. Реализовано автоматическое распределение IP-адресов для различных подсетей с помощью DHCP, а также настроено разрешение доменных имён в IP-адреса с использованием DNS-сервера. Изучен процесс получения IP-адреса клиентом в режиме симуляции, включая анализ DHCP-сообщений и структуры передаваемых пакетов. Подтверждена корректная работа сети и взаимодействие устройств между различными подсетями.

## 3.1	Контрольные вопросы

### 3.1.1	1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол автоматической настройки сетевых параметров узлов.
Он отвечает за выдачу устройствам IP-адресов и других параметров, необходимых для работы в сети.

С помощью DHCP клиент автоматически получает: - IP-адрес
- маску подсети
- шлюз по умолчанию
- адрес DNS-сервера

Это позволяет упростить администрирование сети и избежать ошибок при ручной настройке.

### 3.1.2	2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используется последовательность сообщений, известная как модель DORA:

- DHCP Discover — широковещательный запрос клиента на получение IP-адреса

- DHCP Offer — ответ сервера с предложением IP-адреса

- DHCP Request — запрос клиента на подтверждение выбранного адреса

- DHCP ACK (Acknowledgment) — подтверждение сервера о выдаче адреса

Дополнительно могут использоваться: - DHCP NAK — отказ в выдаче адреса
- DHCP Release — освобождение адреса клиентом
- DHCP Inform — запрос дополнительных параметров

### 3.1.3	3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

DHCP-сервер может передавать клиенту различные параметры конфигурации сети:

- IP-адрес устройства

- маска подсети

- шлюз по умолчанию

- адрес DNS-сервера

- доменное имя

- время аренды IP-адреса (lease time)

- адреса дополнительных серверов (например, NTP, TFTP)

Эти параметры передаются через поле DHCP Options.

### 3.1.4	4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (например, www.example.com) в IP-адреса.

DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.
Работает по принципу клиент-сервер и использует распределённую иерархическую структуру.

### 3.1.5	5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы ресурсных записей:

- A (Address Record) — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом

- AAAA — сопоставляет имя с IPv6-адресом

- CNAME (Canonical Name) — создаёт псевдоним для другого доменного имени

- MX (Mail Exchange) — указывает почтовые серверы домена

- NS (Name Server) — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен

- PTR (Pointer Record) — используется для обратного разрешения (IP → имя)

- SOA (Start of Authority) — содержит основную информацию о зоне DNS

Эти записи обеспечивают работу системы доменных имён и позволяют эффективно управлять сетевыми ресурсами.